VERTICAL PUMP

ANALYSIS REPORT PREPARATION GUIDELINE

Lateral Analysis  /  Torsional Analysis  /  Column Pipe Strength Analysis

수직형 펌프 해석 보고서 작성 가이드라인 (해석 외주업체 배포용)

| Item | Description |
| --- | --- |
| Project | {Project name} |
| Client | {Client name} |
| Equipment / Tag No. | {Pump name / Tag No.} |
| Pump Type | {e.g. VS1 – wet pit, diffuser, vertically suspended} |
| Applicable Code | {API 610 __th Ed. / ISO 13709, Client Spec. No. __} |
| Guideline Document No. | {Doc. No.} |
| Revision / Date | {Rev. 0 / YYYY-MM-DD} |
| Issued to | {Analysis subcontractor name} |

Revision Record

| Rev. | Date | Description | Prepared | Reviewed | Approved |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | Issued for Use |  |  |  |

CONTENTS

※ 목차가 비어 보이면 Word에서 목차 영역을 우클릭 → ‘필드 업데이트’를 선택하십시오.

# 0. HOW TO USE THIS GUIDELINE (본 가이드라인 사용 방법)

## 0.1 Purpose (목적)

본 가이드라인은 수직형 펌프(Vertically Suspended Pump)의 해석 결과를 고객사에 제출할 때, 보고서의 구성·내용·표현 수준을 통일하기 위해 작성되었다. 해석 업체는 본 가이드라인의 목차와 작성 지침에 따라 아래 3종의 보고서를 각각 별도 문서로 작성한다.

| No. | Report Title (고객사 제출 명칭) | Main Purpose | Primary Basis |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Column Pipe Strength Analysis Report | Column pipe 및 연결부가 운전·지진 등 하중조합에서 허용응력 이내임을 입증 | Client spec. / Design Spec., ASME Sec. III 또는 VIII Div.2 (해당 시) |
| B | Lateral Analysis Report | Rotor의 lateral critical speed·감쇠·불평형 응답 및 펌프 구조물의 lateral 고유진동수가 운전속도와 충분히 이격됨을 입증 | API 610 9.3.5, Annex I, API RP 684, ANSI/HI 9.6.8 |
| C | Torsional Analysis Report | Motor–Coupling–Shaft–Impeller train의 비틀림 고유진동수가 가진 주파수와 이격되며, 필요 시 축·커플링 응력이 허용치 이내임을 입증 | API 610 Torsional analysis 조항, API RP 684 |

## 0.2 Structure of this Guideline (구성)

- Part 0 – Common Requirements: 3종 보고서 공통 요구사항 (표지, 일반사항, Plot 표현 기준, 검증, 결론 작성법)

- Part A – Column Pipe Strength Analysis Report (당사 지정 목차 + 추가 제안 항목)

- Part B – Lateral Analysis Report

- Part C – Torsional Analysis Report

- Part D – Items to be Confirmed before Starting: 해석 착수 전 당사·고객사·해석업체 간 확인/협의 사항

- Appendix – Review Checklist, Abbreviations

## 0.3 Notation (표기 규칙)

| Notation | Meaning |
| --- | --- |
| 영문 Heading (예: 2.2.1 Fixed Support) | 최종 보고서의 실제 목차 – 번호와 제목을 그대로 사용 |
| ▣ 작성 가이드 (음영 박스) | 작성 지침. 최종 보고서에는 삭제 |
| Example: (녹색 이탤릭) | 보고서에 그대로 응용 가능한 영문 예문 |
| [추가 제안] | 당사 지정 목차 외에 해석 신뢰성·고객 승인 측면에서 추가를 권장하는 항목 (당사 확정 후 적용) |
| { } | 프로젝트별 기입 항목 |
| [ Figure x 삽입 ] (점선 박스) | 해당 위치에 삽입할 Plot / 그림 |

## 0.4 Note on Code Clauses (규격 조항 관련 유의사항)

본 가이드라인의 판정 기준 및 조항 번호는 API 610 (ISO 13709) 9.3.5 (Vertically suspended pumps – Dynamics) 및 Annex I (Lateral analysis)을 기반으로 정리하였다. 단, API 610은 에디션(11th / 12th)에 따라 조항 번호와 일부 수치가 다르므로, 보고서의 모든 판정 기준(separation margin, 감쇠비, 응답 진폭 한계, 허용응력 등)은 프로젝트 적용 에디션의 원문 및 고객 사양서에서 조항 번호와 함께 인용하여야 한다. 고객 사양서가 API 610보다 엄격한 경우 고객 사양서를 우선한다.

# PART 0. COMMON REQUIREMENTS (공통 요구사항)

## 0-1. Standard Report Structure (보고서 기본 구성)

3종 보고서 모두 아래 공통 전단부(Front matter)와 후단부(Back matter)를 갖추고, 본문(Body)은 Part A~C에서 지정한 목차를 따른다.

| Order | Section | Contents |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cover Page | Report title, Project, Client, Equipment Tag No., Pump model, Document No. (고객사 번호 체계), Rev., Date, 서명란 (Prepared / Checked / Approved) |
| 2 | Revision Record | Rev. 별 변경 내용 요약. Rev. 1 이후는 변경 부분을 revision bar 또는 cloud로 표시 |
| 3 | Table of Contents | 목차, List of Figures, List of Tables |
| 4 | 0. General | 0.1 Purpose / 0.2 Scope / 0.3 Equipment Description / 0.4 References / 0.5 Analysis Software / 0.6 Units & Coordinate System / 0.7 Material Properties / 0.8 Assumptions |
| 5 | Body | Part A, B, C에서 지정한 목차 |
| 6 | Conclusion | 판정 기준 대비 결과 요약표 + 결론 문장 |
| 7 | Appendices | 입력 데이터 원본(도면 목록, Vendor data), 해석 Input file 목록, 수계산 검증, 추가 Plot |

## 0-2. Section 0 "General" – Common Contents

### 0.1 Purpose / 0.2 Scope

▣ 작성 가이드 (Writing Guide) - 해석의 목적과 적용 규격/조항을 1~2문장으로 명확히 기술한다. - 해석 범위(해석에 포함되는 부품, 제외되는 부품과 그 사유)를 기술한다. Example: This report presents the column pipe strength analysis of the {Tag No.} vertical pump to demonstrate that the stresses under the specified load combinations are within the allowable limits of {Code / Clause}.

### 0.3 Equipment Description

▣ 작성 가이드 (Writing Guide) - 펌프 개요를 표로 정리: Pump type (VS1/VS6 등), Model, Stages, Rated flow/head, Speed (min / rated / MCS), Driver (type, kW, poles, DOL/VFD), Liquid (SG, temperature), Sump water level (min/max), 설치 Elevation. - 펌프 단면도(Cross-sectional drawing)를 Figure로 첨부하고 주요 부품 명칭(Motor, Motor stand, Discharge head, Column pipe, Line shaft, Bowl, Impeller, Suction bell)을 표기한다.

### 0.4 References

▣ 작성 가이드 (Writing Guide) - 적용 규격 – 에디션/연도 포함. 예: API 610 {12th} Ed., API RP 684, ANSI/HI 9.6.8, ASME B&PV Code Sec. III 또는 VIII Div.2, KEPIC (해당 시), 고객 사양서 No./Rev. - 참조 도면 및 Vendor data – 도면번호, 명칭, Rev. 를 모두 기재 (Input Data Traceability).

Table 0-1  Input Data Source List (예시 양식)

| No. | Input Data | Value / Description | Source Document (No. / Rev.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cross-sectional drawing |  |  |
| 2 | Motor data sheet / outline (mass, CG) |  |  |
| 3 | Nozzle loads |  |  |
| 4 | Seismic requirement (FRS, g-value) |  |  |
| 5 | Design pressure / temperature |  |  |

### 0.5 Analysis Software

▣ 작성 가이드 (Writing Guide) - 프로그램명·버전·사용 모듈, 사용 요소(Element) 유형을 기재한다. 예: ANSYS Mechanical 2024 R1 (SOLID187, BEAM188, MASS21), DyRoBeS, XLTRC2 등. - 원자력 안전등급(Safety-related) 기기인 경우, 소프트웨어 검증(V&V) 및 QA 프로그램 적용 근거를 명기한다 (Part D 참조).

### 0.6 Units & Coordinate System

▣ 작성 가이드 (Writing Guide) - SI 단위 사용을 원칙으로 한다: mm, N, N·m, MPa, kg, s, rpm, Hz (필요 시 cpm 병기). - 전역 좌표계(Global coordinate system)를 그림으로 정의하고, 원점(예: Sole plate 상면 중심), X축 = Discharge nozzle 방향, Z축 = 수직 상방 등을 명시한다. 모든 보고서 및 Plot에서 동일 좌표계를 사용한다.

### 0.7 Material Properties

Table 0-2  Material Properties (예시 양식)

| Component | Material Spec. | Temp. [°C] | E [MPa] | ν | ρ [kg/m³] | Sy [MPa] | Su [MPa] | Allowable S [MPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Column pipe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Discharge head |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Line shaft |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bolt |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 0.8 Assumptions

▣ 작성 가이드 (Writing Guide) - 해석에 적용한 모든 가정(모델 단순화, 보수적 가정, 경계조건 이상화 등)을 번호를 붙여 나열하고 각 가정이 보수적인 이유를 1문장으로 기술한다.

## 0-3. Figure / Plot Requirements (Plot 표현 기준)

고객 검토 시 가장 많이 지적되는 부분이므로, 모든 Plot은 아래 기준을 만족해야 한다.

| No. | Requirement | Detail |
| --- | --- | --- |
| 1 | Figure 번호 및 제목 | Figure {Section}-{No.} 형식, 제목에 해석 Case / Load Combination 명 포함 |
| 2 | 좌표계 Triad | 모든 3D Plot에 전역 좌표계 표시 |
| 3 | Legend (Contour bar) | 물리량 명칭(예: Equivalent (von-Mises) Stress) 및 단위 [MPa] 표시, Min/Max 값 표시 |
| 4 | Max / Min 위치 | Max (필요 시 Min) 위치에 Probe label 표시, 필요 시 확대(Zoom) view 추가 |
| 5 | View | Isometric 전체 view + 주요 부위 확대 view, 필요 시 단면 view. 숨긴 부품이 있으면 명기 |
| 6 | 변형 형상 | Deformed shape 사용 시 Scale factor 명기 (True scale / Auto ×{n}) |
| 7 | 가독성 | 흰색 배경, 판독 가능한 글자 크기, 프로그램 화면 캡처 시 불필요한 UI 제거 |
| 8 | 일관성 | 동일 물리량 비교 Plot은 동일 Contour range 사용 권장 |

## 0-4. Verification of Analysis (해석 검증)

- Mass check: FE 모델 질량 vs 도면/계산 중량 비교 (편차 및 사유 기재)

- Reaction check: Static 해석 시 반력 합 = 적용 하중 합 (Gravity, Nozzle load 등) 확인표

- Mesh quality / convergence: Max 응력 발생부의 Mesh 크기, Mesh 민감도(조밀화 후 응력 변화율) 또는 Mesh quality 지표 제시

- Hand calculation cross-check: 대표 값(예: Column pipe 내압 Hoop stress = P·D/2t, 1st reed frequency 근사치)을 수계산과 비교

- Independent review: 작성자와 다른 인원이 Check 후 서명 (Checked by)

## 0-5. Conclusion Format (결론 작성법)

▣ 작성 가이드 (Writing Guide) - 결론은 ‘판정 기준 – 해석 결과 – 여유(Margin 또는 Ratio) – 판정(OK/NG)’ 요약표 + 결론 문장으로 구성한다. - 판정 기준을 만족하지 못하는 항목이 있으면 숨기지 말고 원인과 대책(설계 변경, 추가 해석, 시험 검증)을 함께 기술한다. Example: All calculated results satisfy the acceptance criteria specified in {API 610 __th Ed., Clause __ / Client Spec. __}. Therefore, the {Tag No.} pump is considered acceptable for the specified operating and seismic conditions.

# PART A. COLUMN PIPE STRENGTH ANALYSIS REPORT

▣ Part A 개요 - 목적: Column pipe (및 Discharge head 연결부, Column flange/bolt, Bowl 연결부)가 지정된 하중 및 하중조합에서 허용응력 이내임을 입증한다. - 해석 방법: 3D FEM 정적 구조해석(Static structural). 지진하중은 등가정적(Equivalent static) 또는 응답스펙트럼(Response spectrum) 해석 – 방법은 Part D에서 확정. - 보고서 본문 목차는 1. 3D Modeling Plot → 2. Boundary Condition → 3. Result Summary 순서를 유지한다. [추가 제안] 항목은 당사 확정 시 해당 위치에 삽입한다. - 본문 앞에 ‘0. General’(Part 0, 0-2 참조)을 둔다.

Report A – Table of Contents (최종 목차)

| Section | Title | Remark |
| --- | --- | --- |
| 0 | General | Part 0 공통 |
| 1 | 3D Modeling Plot | 당사 지정 |
| 2 | Boundary Condition | 당사 지정 |
| 2.1 | Overall Boundary Condition Input Plot | 당사 지정 |
| 2.2 | Boundary Condition Details | 당사 지정 |
| 2.2.1 ~ 2.2.6 | Fixed Support / Nozzle Load / Weight (Gravity) / Seismic Load / Pressure / Torque | 당사 지정 |
| 2.2.7 | Other Loads (Hydraulic Thrust, Hydrodynamic Mass, Thermal) | [추가 제안] |
| 2.3 | Load Combinations | [추가 제안] |
| 2.4 | Acceptance Criteria | [추가 제안] |
| 3 | Result Summary | 당사 지정 |
| 3.1 | Column Pipe Maximum Stress and Location | 당사 지정 |
| 3.2 | Column Pipe Stress Distribution Plot | 당사 지정 |
| 3.3 | Stress Linearization (Stress Classification) | [추가 제안] |
| 3.4 | Deformation | [추가 제안] |
| 3.5 | Flange Bolt / Anchor Bolt / Weld Evaluation | [추가 제안] |
| 3.6 | Reaction Force Check | [추가 제안] |
| 4 | Conclusion | [추가 제안] (필수 권장) |
| App. | Appendices | Part 0 공통 |

## 1. 3D Modeling Plot

▣ 작성 가이드 (Writing Guide) - 해석 범위 전체의 3D 모델을 Isometric view로 제시하고 주요 부품 명칭과 주요 치수(Column 길이, OD/두께, Flange 위치·Elevation)를 표기한다. - 모델링 방법을 부품별로 기술: 예) Column pipe·Discharge head – Solid element / Motor – CG 위치의 Point mass (Remote point) / Shaft·Impeller – Mass 또는 Beam element / Bolt – Beam 또는 Bonded 단순화. - Mesh plot (전체 + Flange, 용접부, 노즐 연결부 등 응력집중부 상세)을 제시한다. - 형상 단순화 사항(Fillet, 소형 Hole, Rib 제거 등)과 해석 결과에 미치는 영향(보수적 여부)을 기술한다. - Table 1-1에 Mesh 정보 및 Mass check 결과를 제시한다. Example: The 3D model includes the discharge head, column pipes, column flanges and bowl assembly. The motor is modeled as a point mass at its center of gravity, connected to the motor mounting face with a rigid (RBE2) connection.

[ Figure 1-1 삽입 ] 전체 3D 모델, 부품 명칭 및 주요 치수, 좌표계 triad

Figure 1-1  Overall 3D Model (Isometric View)

[ Figure 1-2 삽입 ] 전체 Mesh plot

Figure 1-2  Finite Element Mesh – Overall

[ Figure 1-3 삽입 ] 응력 집중부 Mesh 상세 (두께 방향 요소 수 표시)

Figure 1-3  Finite Element Mesh – Detail at Column Flange / Weld

Table 1-1  Model Summary

| Item | Value | Remark |
| --- | --- | --- |
| Element type(s) |  | e.g. SOLID187 (10-node tetra), MASS21 |
| Number of nodes / elements |  |  |
| Minimum element size at critical area [mm] |  | 두께 방향 최소 {3}개 층 권장 |
| FE model mass [kg] |  |  |
| Drawing / calculated weight [kg] |  | Source doc. No. |
| Deviation [%] |  | 편차 사유 기재 |

## 2. Boundary Condition

### 2.1 Overall Boundary Condition Input Plot

▣ 작성 가이드 (Writing Guide) - 해석 프로그램에서 입력한 모든 경계조건·하중이 한 화면에 보이도록 캡처한다 (예: ANSYS Mechanical의 Static Structural Environment – A, B, C… 라벨). - Plot 하단 또는 Table 2.1-1에 라벨별 경계조건 종류, 위치, 크기, 방향, 단위, 근거 문서를 정리한다. - 하중조합(Load combination)별로 활성화되는 하중이 다르면 하중조합별 Plot을 제시한다.

[ Figure 2.1-1 삽입 ] 해석 프로그램 BC 입력 화면 전체 캡처 (라벨 A, B, C …)

Figure 2.1-1  Overall Boundary Conditions (Program Input Screen)

Table 2.1-1  Boundary Condition Summary

| Label | Type | Location | Magnitude | Direction | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Fixed support | Sole plate bottom face | – | All DOF |  |
| B | Nozzle load | Discharge flange face | see Table 2.2.2-1 |  |  |
| C | Standard earth gravity | Whole model | 9.80665 m/s² | −Z |  |
| D | Seismic acceleration | Whole model | see Table 2.2.4-1 | X, Y, Z |  |
| E | Pressure | Internal wetted surface |  | Normal |  |
| F | Torque |  |  |  |  |

### 2.2 Boundary Condition Details

#### 2.2.1 Fixed Support

▣ 작성 가이드 (Writing Guide) - 고정 위치(예: Sole plate 하면, Discharge head base flange 하면, Anchor bolt hole 등)와 구속 자유도를 Plot으로 표시한다. - 실제 설치 조건(Sole plate grouting, Anchor bolt 체결)과 해석 구속조건의 관계 및 타당성(보수성)을 기술한다. - Base 접촉면을 Frictionless/Compression only로 처리하고 Anchor bolt를 모델링한 경우 해당 방법을 상세히 기술한다.

[ Figure 2.2.1-1 삽입 ] 고정 경계면 하이라이트 + 구속 자유도 표기

Figure 2.2.1-1  Fixed Support Location

#### 2.2.2 Nozzle Load

▣ 작성 가이드 (Writing Guide) - 적용 노즐(Discharge, 필요 시 Suction)별 Force (Fx, Fy, Fz) 및 Moment (Mx, My, Mz)를 Table로 제시하고, 노즐 좌표계를 그림으로 정의한다. - 하중 크기 근거를 명기: 예) API 610 노즐 허용하중 Table × {배수} 또는 고객 배관 해석 결과(Piping reaction). - 적용 방법: 노즐 Flange 면 중심의 Remote point에 RBE3 (Distributed) 연결로 적용 등. 부호(Sign) 조합을 어떻게 고려했는지(최악 조합) 기술한다.

Table 2.2.2-1  Nozzle Loads

| Nozzle | Size | Fx [N] | Fy [N] | Fz [N] | Mx [N·m] | My [N·m] | Mz [N·m] | Basis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Discharge |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suction (if any) |  |  |  |  |  |  |  |  |

[ Figure 2.2.2-1 삽입 ] 노즐 하중 적용 위치·방향 (벡터 표시) 및 노즐 좌표계

Figure 2.2.2-1  Nozzle Load Application

#### 2.2.3 Weight (Gravity)

▣ 작성 가이드 (Writing Guide) - 중력가속도 9.80665 m/s² 및 방향(−Z)을 표기한다. - 자중 외에 고려한 질량을 Table로 정리한다: Motor (질량, CG 좌표), Rotor (Shaft + Impeller), Column 내부 유체(Contents), 부속품 등. - Rotor 하중의 전달 경로를 기술한다 (예: Rotor 중량 + Hydraulic thrust → Motor thrust bearing → Motor stand → Discharge head). - Sump 수중부의 부력(Buoyancy)을 고려 여부와 보수성 판단을 기술한다.

Table 2.2.3-1  Mass Data

| Item | Mass [kg] | CG Location (X, Y, Z) [mm] | Modeling Method | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Structure self weight (FE) |  |  | Density |  |
| Motor |  |  | Point mass |  |
| Rotor (shaft + impellers) |  |  |  |  |
| Liquid contents |  |  |  |  |

[ Figure 2.2.3-1 삽입 ] 중력 방향 표시 및 Point mass 위치

Figure 2.2.3-1  Gravity and Mass Elements

#### 2.2.4 Seismic Load

▣ 작성 가이드 (Writing Guide) - 적용 지진 등급(예: OBE / SSE 또는 Design earthquake)과 해석 방법(등가정적 / 응답스펙트럼)을 기술한다. - 등가정적법 적용 시: 방향별 가속도(Horizontal X, Y / Vertical Z)와 근거(층응답스펙트럼(FRS) 설치 Elevation, 감쇠비 {x}%, ZPA 또는 Peak × 1.5 등)를 Table로 제시한다. - 등가정적법을 적용하려면 구조물이 강체(Rigid, 예: 1차 고유진동수 ≥ 33 Hz 등 적용 기준)임을 Modal 결과로 입증하거나, 유연체인 경우 Spectrum peak 가속도를 적용한다. 판단 근거를 Part B 구조 고유진동수 결과와 연계하여 기술한다. - 3방향 조합 방법(SRSS 또는 100-40-40)을 명기한다. - 수중부/내부 유체의 Hydrodynamic (added) mass 고려 방법을 기술한다 (2.2.7 참조).

Table 2.2.4-1  Seismic Accelerations

| Earthquake Level | Horizontal X [g] | Horizontal Y [g] | Vertical Z [g] | Damping [%] | Combination | Source (FRS / Elev.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {OBE} |  |  |  |  | SRSS |  |
| {SSE} |  |  |  |  | SRSS |  |

[ Figure 2.2.4-1 삽입 ] 방향별 가속도 입력 화면 (X, Y, Z)

Figure 2.2.4-1  Seismic Load Application

#### 2.2.5 Pressure

▣ 작성 가이드 (Writing Guide) - 적용 압력 값과 근거(Design pressure / MAWP / Max. discharge pressure at shut-off 등)를 명기한다. - 압력 분포: Bowl 토출부에서 Discharge nozzle까지 높이에 따른 압력 변화를 반영했는지, 또는 최대 압력을 전체에 균일 적용(보수적)했는지 기술한다. - 적용 면(내부 접액면 전체)을 Plot으로 표시하고, 압력에 의한 End load (Elbow, 폐쇄단) 처리 방법을 기술한다. - [추가 제안] Hydrostatic test 조건 (예: 1.5 × MAWP) 별도 Case 검토

[ Figure 2.2.5-1 삽입 ] 압력 적용 면 하이라이트, 압력 값 [MPa]

Figure 2.2.5-1  Internal Pressure Application

#### 2.2.6 Torque

▣ 작성 가이드 (Writing Guide) - 적용 토크 값과 산정식을 기술한다: T [N·m] = 9550 × P [kW] / N [rpm] × {계수}. - 계수 근거 명기: 정격 토크 / Motor 최대 토크(Breakdown torque) / 기동 토크 중 무엇을 적용했는지, Motor data sheet 근거. - 적용 위치와 방향(회전 방향과 반력 토크의 방향): 예) Bowl assembly(Diffuser)에 반력 토크 적용, Discharge head 고정.

[ Figure 2.2.6-1 삽입 ] 토크 적용 위치·방향 (회전방향 화살표)

Figure 2.2.6-1  Torque Application

#### 2.2.7 Other Loads [추가 제안]

▣ 작성 가이드 (Writing Guide) - Hydraulic thrust: Impeller 축방향 추력(Down thrust)과 Rotor 중량의 전달 경로 및 고려 여부. - Hydrodynamic mass: 지진 해석 시 Column 내부 유체 및 외부 Sump 물에 의한 부가질량 고려 방법. - Thermal: 설계 온도가 상온과 크게 다른 경우 온도 영향(물성치, 열응력) 고려 여부. - 기타: Sump 유동 항력, 운반·설치 하중(Lifting) 등 고객 요구 하중.

### 2.3 Load Combinations [추가 제안]

▣ 작성 가이드 (Writing Guide) - 하중조합은 고객 Design Specification을 따른다. 없을 경우 당사와 협의하여 확정한다 (Part D). - 하중조합별 Service level(또는 운전 조건)과 적용 허용응력을 연결한다.

Table 2.3-1  Load Combinations (예시)

| LC | Condition / Service Level | DW | P | NL | T | OBE | SSE | Allowable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LC1 | Design | ● | ● | ● | ● |  |  | {Level A} |
| LC2 | Normal operation + OBE | ● | ● | ● | ● | ● |  | {Level B} |
| LC3 | Faulted (SSE) | ● | ● | ● | ● |  | ● | {Level D} |
| LC4 | Hydrostatic test | ● | ●(1.5×) |  |  |  |  | {Test} |

DW: Dead weight, P: Pressure, NL: Nozzle load, T: Torque

### 2.4 Acceptance Criteria [추가 제안]

▣ 작성 가이드 (Writing Guide) - 판정 규격과 조항(예: ASME Sec. III Subsection NC/ND-3400 & NF, ASME VIII Div.2 Part 5, 고객 사양서)을 명기한다. - 평가 응력 종류를 명확히 한다: von Mises equivalent stress 또는 Stress intensity (Tresca). ASME Sec. III 계열은 일반적으로 Stress intensity 기준. - 응력 분류(Pm, PL, PL+Pb, P+Q)별 허용치를 Service level 별로 Table화한다. 수치는 반드시 적용 규격 원문에서 인용한다.

Table 2.4-1  Allowable Stresses (양식)

| Service Level / LC | Pm | PL | PL + Pb | P + Q | Code Clause |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {Level A / Design} |  |  |  |  |  |
| {Level B} |  |  |  |  |  |
| {Level D} |  |  |  |  |  |
| {Test} |  |  |  |  |  |

## 3. Result Summary

### 3.1 Column Pipe Maximum Stress and Location

▣ 작성 가이드 (Writing Guide) - 하중조합(LC)별 Column pipe 최대 응력 값, 발생 위치(부품명, 기준점으로부터의 Elevation, Node No.), 허용치, 응력비(Ratio = 계산값/허용치), 판정을 Table로 정리한다. - Max 위치를 Probe label로 표시한 확대 Plot을 함께 제시한다. - Max 응력이 형상 불연속부(Flange–pipe 용접부, 노즐 연결부)의 Peak stress인 경우, 3.3 Stress linearization 결과로 평가한다. - Column pipe 외의 부품(Discharge head, Bowl 등)의 Max 응력도 별도 행으로 요약할 것을 권장한다.

Table 3.1-1  Maximum Stress Summary – Column Pipe

| LC | Max. Stress [MPa] | Stress Type | Location (Component / Elev. / Node) | Allowable [MPa] | Ratio | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LC1 |  |  |  |  |  | OK / NG |
| LC2 |  |  |  |  |  |  |
| LC3 |  |  |  |  |  |  |
| LC4 |  |  |  |  |  |  |

[ Figure 3.1-1 삽입 ] Max probe label 및 확대 view (LC별 반복)

Figure 3.1-1  Location of Maximum Stress – {LC}

### 3.2 Column Pipe Stress Distribution Plot

▣ 작성 가이드 (Writing Guide) - LC별로 (1) 전체 모델 응력 분포, (2) Column pipe만 표시(다른 부품 Hide), (3) Max 부위 확대 Plot을 제시한다. - Legend에 응력 종류와 단위, Max/Min 값을 표시한다. 비교를 위해 LC 간 동일 Contour range 사용을 권장한다. - 변형 형상을 겹쳐 표시할 경우 Scale factor를 명기한다.

[ Figure 3.2-1 삽입 ] 전체 응력 Contour

Figure 3.2-1  Stress Distribution – Overall Model – {LC}

[ Figure 3.2-2 삽입 ] Column pipe만 표시한 응력 Contour

Figure 3.2-2  Stress Distribution – Column Pipe Only – {LC}

### 3.3 Stress Linearization (Stress Classification) [추가 제안]

▣ 작성 가이드 (Writing Guide) - Max 응력 위치 및 주요 불연속부에 두께 방향 SCL(Stress Classification Line)을 정의하고 위치를 Plot으로 표시한다. - SCL별 Membrane (Pm/PL), Membrane + Bending (PL+Pb), Total 응력을 Table로 제시하고 허용치와 비교한다.

Table 3.3-1  Linearized Stresses

| SCL | Location | LC | Pm / PL [MPa] | Allow. | PL+Pb [MPa] | Allow. | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SCL-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| SCL-2 |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.4 Deformation [추가 제안]

▣ 작성 가이드 (Writing Guide) - LC별 최대 변위와 위치, 특히 Bowl / Line shaft bearing 위치에서의 Column 횡방향 변위를 제시한다. - 지진 시 운전성(Operability)이 요구되는 경우(원자력 Active pump 등), 변위를 Bearing / Wear ring 반경 간극과 비교한다.

### 3.5 Flange Bolt / Anchor Bolt / Weld Evaluation [추가 제안]

▣ 작성 가이드 (Writing Guide) - Column flange bolt: 체결력(Preload) + 외력에 의한 Bolt 응력 vs 허용치, Flange 분리(Separation / Leak) 여부. - Anchor bolt: 반력으로부터 인장·전단력 산정 후 허용치 비교. - 주요 용접부: 용접 이음 효율 및 허용치 적용.

### 3.6 Reaction Force Check [추가 제안]

Table 3.6-1  Reaction Force Check

| LC | ΣFx [N] | ΣFy [N] | ΣFz [N] | Applied Load Sum [N] | Deviation [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LC1 |  |  |  |  |  |
| LC2 |  |  |  |  |  |

## 4. Conclusion [추가 제안]

▣ 작성 가이드 (Writing Guide) - Part 0, 0-5 형식에 따라 하중조합별 최대 응력비 요약표와 결론 문장을 작성한다. Example: The maximum stress ratio of the column pipe is {0.xx} under {LC3 (SSE)}, at the {upper column flange weld}. All stresses are within the allowable limits; therefore the column pipe is structurally adequate.

# PART B. LATERAL ANALYSIS REPORT

▣ Part B 개요 - 수직형 펌프의 Lateral(횡방향) 진동 검토는 아래 두 가지로 구성되며, 본 보고서에 두 부분을 모두 포함하는 것을 기본으로 한다 (범위는 Part D에서 확정). - B-1 Rotor Lateral Analysis (Rotordynamic): API 610 Annex I – Line shaft / Pump shaft + Impeller로 구성된 Rotor의 Critical speed, 감쇠비, 불평형 응답(Unbalance response) 평가. - B-2 Structural Lateral Natural Frequency Analysis: API 610 9.3.5 및 ANSI/HI 9.6.8 – Motor + Motor stand + Discharge head + Column + Bowl 구조물의 횡방향 고유진동수(Reed frequency)를 구하고, 운전속도 범위 및 주요 가진 주파수와의 이격(Separation margin)을 평가. - 수직형 펌프는 구조물이 길고 Motor가 상부에 위치하여 구조 고유진동수가 운전속도 부근에 존재하는 경우가 많으므로, B-2가 실제 현장 진동 문제의 주요 원인이 된다. Discharge 방향(In-line)과 그 직각 방향의 강성이 다르므로 두 방향 모두 평가한다. - 판정 기준(Separation margin, 감쇠비 Curve, 응답 진폭 한계, Amplification factor 정의)은 적용 에디션의 API 610 Annex I / 9.3.5 원문 및 고객 사양서 조항을 인용하여 Table B-0에 명기한다.

Report B – Table of Contents (최종 목차)

| Section | Title |
| --- | --- |
| 0 | General (Part 0 공통 + 0.9 Operating Speed Range & Excitation Frequencies, 0.10 Acceptance Criteria) |
| 1 | Analysis Model |
| 1.1 | Rotor Model (B-1) |
| 1.2 | Bearings and Annular Seals (Wear Rings) |
| 1.3 | Fluid Effects (Added Mass) |
| 1.4 | Structural FE Model (B-2) |
| 1.5 | Boundary Conditions |
| 2 | Analysis Cases |
| 3 | Results – Rotor Lateral Analysis (B-1) |
| 3.1 | Undamped Critical Speed Map |
| 3.2 | Mode Shapes |
| 3.3 | Damped Eigenvalue Analysis (Campbell Diagram, Damping vs. Separation Margin) |
| 3.4 | Unbalance Response Analysis |
| 4 | Results – Structural Natural Frequency Analysis (B-2) |
| 4.1 | Natural Frequency Summary |
| 4.2 | Mode Shapes |
| 4.3 | Interference Diagram |
| 4.4 | Sensitivity Study |
| 5 | Conclusion |
| App. | Appendices (Rotor station data, Bearing coefficients, Vendor data) |

## 0. General (추가 항목)

### 0.9 Operating Speed Range & Excitation Frequencies

▣ 작성 가이드 (Writing Guide) - 운전속도 범위를 정의한다: Minimum continuous speed, Rated speed, Maximum continuous speed (MCS). 정속(DOL) Motor의 경우 정격속도(슬립 반영), VFD의 경우 전체 운전 범위. - 평가 대상 가진 주파수를 Table로 정리한다: 1× running speed (불평형), 2× (Misalignment), Vane pass frequency (Impeller 날개 수 × 회전수), 필요 시 Diffuser vane 관련 주파수.

Table 0.9-1  Speed Range and Excitation Frequencies

| Item | rpm | Hz | Remark |
| --- | --- | --- | --- |
| Minimum continuous speed |  |  |  |
| Rated speed |  |  |  |
| Maximum continuous speed (MCS) |  |  |  |
| 1× running speed |  |  |  |
| 2× running speed |  |  |  |
| Vane pass (Z = {n}) |  |  |  |

### 0.10 Acceptance Criteria

Table B-0  Acceptance Criteria (양식 – 수치는 규격 원문/고객 사양서로 기입)

| No. | Item | Criterion | Reference Clause |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rotor lateral modes (B-1) – separation margin / damping | {감쇠비가 기준 이상이면 Critically damped로 간주, 미만이면 운전속도 범위와 요구 Separation margin 이상 이격} | {API 610 Annex I, Figure I.x} |
| 2 | Unbalance response at wear rings / bushings (B-1) | {응답 진폭 ≤ 직경 간극의 x %} | {API 610 Annex I} |
| 3 | Clearance cases (B-1) | {As-new clearance 및 2 × as-new clearance 모두 만족} | {API 610 Annex I} |
| 4 | Structural natural frequencies (B-2) | {운전속도 범위(1×) 및 Vane pass와 ±x % 이상 이격} | {API 610 9.3.5 / HI 9.6.8 / Client spec.} |
| 5 | Amplification factor definition | {Half-power bandwidth method} | {API 610 / API RP 684} |

## 1. Analysis Model

### 1.1 Rotor Model (B-1)

▣ 작성 가이드 (Writing Guide) - Rotor 모델 Plot을 제시한다: Shaft segment(Station) 구분, Impeller·Sleeve·Coupling의 Lumped mass/Inertia 위치, Bearing(Bushing)·Wear ring 위치를 표기한 축방향 단면 모델 그림. - Station data Table (Appendix로 제출 가능): Station No., 축방향 위치, Segment 길이, OD/ID, 부가질량, Polar/Transverse moment of inertia (Ip, It), 재질. - 모델 Rotor 총 질량 vs 도면 중량 비교, Shaft coupling(Threaded / Sleeve coupling)의 강성 모델링 방법을 기술한다. - Motor rotor와 강체 결합(Rigid coupling)인 경우 Motor rotor를 포함한 Train 모델 여부를 명기한다.

[ Figure 1.1-1 삽입 ] Shaft station, Impeller mass, Bearing / Wear ring 위치 표기

Figure 1.1-1  Rotor Model (Station Diagram)

Table 1.1-1  Rotor Model Data (예시 양식)

| Stn. | Axial Pos. [mm] | Length [mm] | OD [mm] | ID [mm] | Added Mass [kg] | Ip [kg·m²] | It [kg·m²] | Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | Coupling |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  | 1st stage impeller |

### 1.2 Bearings and Annular Seals (Wear Rings)

▣ 작성 가이드 (Writing Guide) - Line shaft bearing, Bowl bearing, Wear ring(Impeller eye / Hub), Throttle bushing 등 모든 Annular 요소를 Table로 정리: 종류, 재질, 길이 L, 직경 D, L/D, 직경 간극(As-new / 2× as-new), 윤활(Product lubricated 등). - 강성·감쇠 계수(K, C 및 Cross-coupled k, c) 산정 방법(프로그램·이론, 예: Lomakin effect 반영)과 결과를 속도별 Table/Plot으로 제시한다. - 수직형 Rotor는 중력에 의한 Bearing 하중이 거의 없으므로, Bearing 편심(Eccentricity)/반경방향 하중(Hydraulic radial load) 가정과 그 근거를 반드시 기술한다 (가정에 따라 강성이 크게 달라짐).

Table 1.2-1  Bearing / Annular Seal Data

| Element | Location (Stn.) | L [mm] | D [mm] | Diametral Clearance New / 2× [mm] | Kxx [N/m] | Cxx [N·s/m] | kxy [N/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Line shaft bearing #1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bowl bearing |  |  |  |  |  |  |  |
| Wear ring (eye) |  |  |  |  |  |  |  |

### 1.3 Fluid Effects (Added Mass)

▣ 작성 가이드 (Writing Guide) - Impeller 내부 유체, Shaft 주위 환형 유체, Column 내부 유체에 의한 부가질량 고려 방법과 값을 기술한다. 시험(물)과 실제 운전 유체(SG)가 다르면 각각 평가한다.

### 1.4 Structural FE Model (B-2)

▣ 작성 가이드 (Writing Guide) - 구조 모델 Plot: Motor (질량, CG 높이, Motor frame 강성 – Motor vendor의 Reed frequency 또는 정적 처짐 데이터), Motor stand, Discharge head, Column, Bowl, Suction bell. - Motor 모델링 근거를 명기한다: Motor vendor 제공 데이터(질량, CG, Motor 자체 고유진동수) 사용. 데이터 미제공 시 가정과 민감도 해석을 수행한다. - 기초 경계조건(고정 또는 기초 강성), Discharge 배관 연결 고려 여부(자유단 / 배관 강성·질량 반영)를 기술한다. - Hydrodynamic added mass: Column 내부 유체 및 외부 Sump 물(최소/최대 수위)에 의한 부가질량 반영 방법. - Rotor 질량은 Bearing 위치에 분포 질량으로 반영하거나 Rotor 모델과 결합(Coupled)한다.

[ Figure 1.4-1 삽입 ] 전체 구조 모델, Motor point mass/CG, 좌표계 (X = discharge 방향)

Figure 1.4-1  Structural FE Model (Motor + Discharge Head + Column + Bowl)

Table 1.4-1  Structural Model Mass Breakdown

| Component | Mass [kg] | CG Elev. [mm] | Modeling | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Motor |  |  |  |  |
| Motor stand / Discharge head |  |  |  |  |
| Column (incl. internal liquid) |  |  |  |  |
| Bowl assembly |  |  |  |  |
| Added mass (external water) |  |  |  |  |

### 1.5 Boundary Conditions

[ Figure 1.5-1 삽입 ] Rotor: Bearing support (Rigid / Flexible) 표시, 구조: 고정면 표시

Figure 1.5-1  Boundary Conditions – Rotor Model and Structural Model

## 2. Analysis Cases

▣ 작성 가이드 (Writing Guide) - 모든 해석 Case를 Table로 정의하고, 이후 결과 Table/Plot의 Case 번호와 일치시킨다.

Table 2-1  Analysis Cases

| Case | Model | Clearance | Liquid | Water Level | Discharge Piping | Speed Range |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Rotor (B-1) | As-new | Process liquid (SG __) | – | – | 0 ~ {x}% MCS |
| R2 | Rotor (B-1) | 2 × as-new | Process liquid | – | – |  |
| R3 | Rotor (B-1) | As-new | Water (shop test) | – | – |  |
| S1 | Structure (B-2) | – |  | Min. | Free / Included | Min ~ MCS |
| S2 | Structure (B-2) | – |  | Max. |  |  |

## 3. Results – Rotor Lateral Analysis (B-1)

### 3.1 Undamped Critical Speed Map

▣ 작성 가이드 (Writing Guide) - Bearing 강성 변화에 따른 비감쇠 Critical speed 지도(Critical speed vs Support stiffness, Log-Log)에 실제 Bearing 강성 곡선과 운전속도 범위를 겹쳐 표시한다.

[ Figure 3.1-1 삽입 ] Critical speed vs stiffness, 실제 Bearing 강성 overlay, 운전속도 band

Figure 3.1-1  Undamped Critical Speed Map

### 3.2 Mode Shapes

▣ 작성 가이드 (Writing Guide) - Case별 운전속도 범위 근처 주요 모드(최소 1~3차 또는 0~{x}% MCS 내 모든 모드)의 Mode shape을 Bearing·Impeller 위치와 함께 제시한다.

[ Figure 3.2-1 삽입 ] 1st, 2nd, 3rd mode shape (정규화 변위)

Figure 3.2-1  Rotor Mode Shapes – Case {R1}

### 3.3 Damped Eigenvalue Analysis

▣ 작성 가이드 (Writing Guide) - Case별 감쇠 고유진동수, 감쇠비(ζ) 또는 대수감쇠율(Log decrement)을 Table로 제시한다. - Campbell diagram (감쇠 고유진동수 vs 회전속도, 1× 동기선, 운전속도 Band)을 제시한다. - API 610 Annex I의 ‘Damping factor vs Separation margin’ Figure에 각 모드를 Plot하여 허용 영역 내에 있음을 보인다.

Table 3.3-1  Damped Eigenvalue Summary – Case {R1}

| Mode | Damped fn [cpm] | Damping Ratio ζ | Log Dec. | Separation Margin [%] | Required SM [%] | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

[ Figure 3.3-1 삽입 ] Damped natural frequency vs speed, 1× line, operating speed band

Figure 3.3-1  Campbell Diagram – Case {R1}

[ Figure 3.3-2 삽입 ] 각 Case·모드 점 Plot + 허용 Curve

Figure 3.3-2  Damping Ratio vs. Separation Margin (API 610 Annex I)

### 3.4 Unbalance Response Analysis

▣ 작성 가이드 (Writing Guide) - 불평형 크기와 위치·위상을 명기한다: Annex I에서 규정한 불평형 크기(허용 잔류 불평형 기준 배수)를 사용하며, 해당 모드를 가장 잘 가진하는 위치/위상(In-phase / Out-of-phase)에 적용한다. - Wear ring, Bushing, Coupling 위치에서 진폭·위상 vs 속도(Bode plot)를 제시한다. - 운전속도 범위 내 최대 응답 진폭과 해당 위치 간극의 비율을 Table로 제시하고, 응답 Peak별 Amplification factor (Half-power method)를 산정한다.

Table 3.4-1  Unbalance Response Summary

| Case | Location | Max. Amplitude (p-p) [μm] | Diametral Clearance [μm] | Ratio [%] | Limit [%] | AF | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Wear ring (1st stg.) |  |  |  |  |  |  |
| R2 | Wear ring (1st stg.) |  |  |  |  |  |  |

[ Figure 3.4-1 삽입 ] Amplitude & phase vs speed, clearance limit line

Figure 3.4-1  Unbalance Response (Bode Plot) – {Location}, Case {R1}

## 4. Results – Structural Natural Frequency Analysis (B-2)

### 4.1 Natural Frequency Summary

▣ 작성 가이드 (Writing Guide) - Case별 고유진동수, 모드 방향(X: Discharge in-line / Y: 직각 / 비틀림 / 축방향), 유효질량 참여율, 가진 주파수(1× 운전속도 범위, Vane pass 등)와의 Separation margin 및 판정을 Table로 제시한다. - Separation margin 계산식을 명기한다: SM [%] = ¦fn − fexc¦ / fexc × 100 (VFD는 운전속도 범위 양 끝 기준). - 1차 모드가 강체 판정 기준(지진 해석용, 예: 33 Hz)을 넘는지 여부를 함께 표기하여 Part A 지진 해석 방법의 근거로 활용한다.

Table 4.1-1  Structural Natural Frequencies – Case {S1}

| Mode | fn [Hz] | Direction | Mass Participation [%] | Nearest Excitation [Hz] | SM [%] | Required [%] | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | X (in-line) |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Y (perpendicular) |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

### 4.2 Mode Shapes

[ Figure 4.2-1 삽입 ] 변형 형상 Contour (Scale factor 표기), 정면/측면 view

Figure 4.2-1  Structural Mode Shapes – Mode 1 / Mode 2

### 4.3 Interference Diagram

▣ 작성 가이드 (Writing Guide) - 가로축 회전속도, 세로축 주파수로 고유진동수 수평선, 1×·2×·Vane pass 가진선, 운전속도 Band 및 Separation margin Band를 표시한다. VFD 운전 시 필수.

[ Figure 4.3-1 삽입 ] fn lines vs excitation lines, operating range shading

Figure 4.3-1  Interference Diagram – Structural Modes

### 4.4 Sensitivity Study [추가 제안]

▣ 작성 가이드 (Writing Guide) - 주요 불확실 인자의 영향 평가: Sump 수위(최소/최대), Discharge 배관 고려 여부, Motor 질량/강성 ±{10}%, 기초 강성. - Separation margin이 기준 근처인 경우 필수 수행. 불만족 시 대책(Discharge head 보강, Motor stand 강성 증대, 운전속도 제한 등)을 제시한다. - [추가 제안] 현장/공장 Bump test 등 시험 검증 계획이 있으면 그 계획을 기술한다.

## 5. Conclusion

▣ 작성 가이드 (Writing Guide) - Table B-0 각 판정 기준별 결과(최소 Separation margin, 최소 감쇠비, 최대 응답/간극 비)를 요약한다. Example: The rotor lateral analysis shows that all modes within 0 – {125}% of MCS are either critically damped or have separation margins exceeding the requirements of API 610 Annex I for both as-new and 2× as-new clearances. The first structural natural frequencies ({x} Hz in-line, {y} Hz perpendicular) are separated from the operating speed range by more than {z}%.

# PART C. TORSIONAL ANALYSIS REPORT

▣ Part C 개요 - 목적: Motor rotor – Coupling – Head shaft – Line shaft – Pump shaft – Impeller로 이루어진 축계(Train)의 비틀림 고유진동수를 구하고, 운전속도 범위 내 모든 가진 주파수와 충분히 이격(API 610 기준: 통상 ±10% – 원문 확인)됨을 입증한다. - 이격 기준을 만족하지 못하거나, VFD 구동·동기전동기·대용량 Motor 등 고객 사양에서 요구하는 경우에는 강제응답/과도응답 해석(4장)으로 축·커플링 응력이 허용치 이내임을 입증한다. - Torsional 해석 필요 조건(구동 방식, 출력 등)과 적용 조항 번호는 적용 에디션 API 610의 Torsional analysis 조항 및 고객 사양서를 따른다.

Report C – Table of Contents (최종 목차)

| Section | Title | Remark |
| --- | --- | --- |
| 0 | General (Part 0 공통 + 0.9 Train Description, 0.10 Acceptance Criteria) |  |
| 1 | Mass-Elastic Model |  |
| 1.1 | Train Schematic and Model Plot |  |
| 1.2 | Mass-Elastic Data |  |
| 1.3 | Modeling Assumptions |  |
| 2 | Excitation Sources |  |
| 3 | Results – Free Vibration (Natural Frequencies) |  |
| 3.1 | Natural Frequency Summary |  |
| 3.2 | Mode Shapes |  |
| 3.3 | Campbell (Interference) Diagram |  |
| 4 | Results – Forced Response / Transient Analysis | 조건부 (SM 불만족, VFD, 동기전동기, 고객 요구) |
| 5 | Sensitivity Study | [추가 제안] |
| 6 | Conclusion |  |
| App. | Appendices (Motor / Coupling vendor data) |  |

## 0. General (추가 항목)

### 0.9 Train Description

Table 0.9-1  Train Data

| Item | Value | Source |
| --- | --- | --- |
| Driver type | {Induction / Synchronous motor} |  |
| Starting method | {DOL / Soft starter / VFD (pulse no. __)} |  |
| Rated power [kW] / Poles / Line frequency [Hz] |  |  |
| Rated speed / Operating speed range [rpm] |  |  |
| Rated torque [N·m] / Breakdown torque [% rated] |  |  |
| Motor–pump coupling type | {Rigid adjustable / Flexible (disc, gear …)} |  |
| Line shaft couplings | {Threaded / Sleeve-keyed / Muff} |  |
| Number of stages / Impeller vanes |  |  |

### 0.10 Acceptance Criteria

Table C-0  Acceptance Criteria (양식)

| No. | Item | Criterion | Reference |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Separation margin of torsional natural frequencies | {≥ 10 % above/below any excitation frequency within operating speed range} | {API 610 Torsional clause} |
| 2 | Shaft stress at resonance (if SM not met) | {τ ≤ allowable fatigue shear stress incl. SCF, SF} | {API 610 / API RP 684 / Client} |
| 3 | Coupling torque | {≤ coupling rated / peak torque capacity} | {Coupling vendor data} |
| 4 | Transient (start-up / short circuit) | {peak τ ≤ yield-based allowable; cumulative fatigue damage ≤ 1.0} | {Client spec.} |

## 1. Mass-Elastic Model

### 1.1 Train Schematic and Model Plot

▣ 작성 가이드 (Writing Guide) - 축계 전체 Schematic(Motor – Coupling – Head shaft – Line shaft – Pump shaft – Impellers)과 Lumped inertia–Torsional spring 모델 그림을 함께 제시한다. Station 번호를 표기한다. - Motor rotor 데이터(관성, 축 강성, 코어 부위 처리)는 Motor vendor의 Mass-elastic data를 사용하고, 문서 번호를 명기한다.

[ Figure 1.1-1 삽입 ] Inertia (J) – Stiffness (K) 체인 그림, Station 번호

Figure 1.1-1  Train Schematic and Mass-Elastic Model

### 1.2 Mass-Elastic Data

▣ 작성 가이드 (Writing Guide) - Station별 관성(J), 다음 Station까지의 비틀림 강성(K), 축 직경·길이, 데이터 출처를 Table로 제시한다. - Impeller 관성에는 Entrained liquid(내부 유체) 영향 반영 여부를 명기한다 (Dry / Wet). - Coupling hub 축 끼워맞춤부 강성은 Shaft penetration factor (API RP 684 참조, 예: 1/3 penetration) 적용 여부를 기술한다. Keyway에 의한 강성 저하 고려 여부도 기술한다.

Table 1.2-1  Mass-Elastic Data

| Stn. | Component | J [kg·m²] | K to next Stn. [N·m/rad] | Shaft D × L [mm] | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Motor rotor (fan end) |  |  |  | Motor vendor |
| 2 | Motor rotor (core) |  |  |  |  |
| 3 | Motor–pump coupling |  |  |  | Coupling vendor |
| 4 | Head shaft |  |  |  |  |
| … | Line shafts / couplings |  |  |  |  |
| n | Impeller (stage __) |  |  |  |  |

Total inertia: motor side {__} kg·m², pump side {__} kg·m²

### 1.3 Modeling Assumptions

▣ 작성 가이드 (Writing Guide) - 감쇠 가정(자유진동 해석은 비감쇠, 강제응답 시 감쇠비 {x}% 및 근거), Motor rotor 분할 방법, Coupling 강성 공차, 축 재질 전단탄성계수 G 등을 기술한다.

## 2. Excitation Sources

▣ 작성 가이드 (Writing Guide) - 운전속도 범위 내 모든 가진 주파수를 식과 수치로 정리한다. - 기계적: 1× 및 2× 축 회전 주파수, Vane pass (Z × N), 2 × Vane pass - 전기적(유도전동기): 1× 및 2× Line frequency - VFD: 출력 주파수의 고조파 토크맥동 (예: 6-pulse → 6×, 12× …; Drive vendor 제공 데이터 기반) 및 Inter-harmonics - 동기전동기 기동: 2 × Slip frequency (기동 중 2 × Line frequency → 0 Hz로 Sweep)

Table 2-1  Excitation Frequencies

| Source | Expression | Frequency at Min. Speed [Hz] | Frequency at MCS [Hz] | Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1× running speed | N / 60 |  |  |  |
| 2× running speed | 2N / 60 |  |  |  |
| Vane pass | Z × N / 60 |  |  |  |
| Line frequency 1× / 2× | f_L, 2 f_L |  |  |  |
| VFD harmonics | 6k × f_out |  |  | k = 1, 2 … |

## 3. Results – Free Vibration (Natural Frequencies)

### 3.1 Natural Frequency Summary

Table 3.1-1  Torsional Natural Frequencies

| Mode | fn [Hz] | fn [cpm] | Node Location | Nearest Excitation | SM [%] | Required [%] | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | e.g. motor–pump coupling |  |  | ≥ 10 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.2 Mode Shapes

▣ 작성 가이드 (Writing Guide) - 모드별 정규화 각변위(Normalized angular displacement) vs Station(또는 축방향 위치) 그래프를 제시하고 Node(절점) 위치를 표기한다. 비틀림 응력이 집중되는 축 구간을 명시한다.

[ Figure 3.2-1 삽입 ] 정규화 각변위 vs Station, Node 위치

Figure 3.2-1  Torsional Mode Shapes – Mode 1 ~ 3

### 3.3 Campbell (Interference) Diagram

▣ 작성 가이드 (Writing Guide) - 가로축 회전속도, 세로축 주파수: 고유진동수 수평선, 각 가진 주파수 선, 운전속도 Band, ±Separation margin Band. 교차점(Interference)이 운전 범위 내에 있으면 4장으로 평가한다.

[ Figure 3.3-1 삽입 ] fn lines, excitation lines, operating speed range, ±10% band

Figure 3.3-1  Torsional Campbell Diagram

## 4. Results – Forced Response / Transient Analysis (조건부)

▣ 작성 가이드 (Writing Guide) - 수행 조건: (1) 3장 Separation margin 불만족, (2) VFD 구동, (3) 동기전동기, (4) 고객 사양 요구 시. 미수행 시 ‘Not required because …’로 사유를 기술한다. - 4.1 Steady-state forced response: 가진 토크 크기(Drive vendor 제공 맥동토크 % of rated), 감쇠비, 공진점에서의 축 전단응력 및 Coupling 토크. - 4.2 Transient analysis: DOL 기동(Motor 토크–속도 곡선, 전압강하 {80}% 조건), 동기전동기 기동, 단락(2상/3상 Terminal short circuit) – 최대 토크 vs Coupling Peak 용량 및 축 항복 기준. - 4.3 Fatigue: Keyway 등 응력집중계수(SCF) 적용, 내구한도 기반 허용응력(Goodman 등), 기동 횟수에 대한 누적피로손상(Miner's rule).

Table 4-1  Shaft and Coupling Stress Summary

| Location | Case | Max. Torque [N·m] | Shear Stress [MPa] | SCF | Allowable [MPa] | Ratio | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Motor–pump coupling |  |  |  |  |  |  |  |
| Head shaft (keyway) |  |  |  |  |  |  |  |
| Line shaft coupling |  |  |  |  |  |  |  |

[ Figure 4-1 삽입 ] 시간 vs 축 토크 (위치별)

Figure 4-1  Transient Torque Response – {Start-up / Short circuit}

## 5. Sensitivity Study [추가 제안]

▣ 작성 가이드 (Writing Guide) - Coupling 강성 ±{25}%, Impeller Dry/Wet 관성, Motor rotor 데이터 공차 등에 대한 고유진동수 변화를 Table로 제시한다. 이격 여유가 작은 모드는 필수.

## 6. Conclusion

▣ 작성 가이드 (Writing Guide) Example: The first torsional natural frequency of the train is {x} Hz, which is separated from the nearest excitation frequency ({2× line frequency, 120 Hz}) by {y}%, exceeding the {10}% margin required by {API 610 Clause __}. No torsional resonance exists within the operating speed range.

# PART D. ITEMS TO BE CONFIRMED BEFORE STARTING (착수 전 확인/협의 사항)

해석 업체의 보고서 작성 경험이 없는 점을 감안하여, 아래 항목은 해석 착수 전에 확정하여 해석 업체에 공식 문서(Kick-off 회의록, 입력 데이터 Transmittal)로 전달할 것을 권장한다. 상태(Status)란을 이용하여 진행 관리한다.

Table D-1  Items to be Confirmed

| No. | Item | Why / Detail | Owner | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 적용 규격·에디션 및 우선순위 | API 610 11th / 12th 등 에디션에 따라 조항 번호·수치가 다름. 고객 사양서·Design Specification과의 우선순위 확정 | 당사 ↔ 고객사 |  |
| 2 | 원자력 안전등급 / 내진범주 해당 여부 | 안전등급(Safety-related, Seismic Category I)이면 ASME Sec. III / KEPIC (MNC, MND, MNF) 적용, 응력평가·하중조합 기준이 달라짐 | 고객사 |  |
| 3 | 외주업체 품질보증(QA) 요건 | 안전등급 기기 해석은 10 CFR 50 Appendix B / ASME NQA-1 / KEPIC QAP 등에 따른 QA 프로그램, 승인 공급자(AVL) 등록, 해석 S/W V&V, 독립 검토(Design verification)가 필요할 수 있음 → 외주 착수 전 고객 승인 필요 여부 확인 | 당사 ↔ 고객사 |  |
| 4 | 해석 범위 (Scope) | Column pipe 단독인지, Discharge head·Motor stand·Bowl·Flange bolt·Anchor bolt 포함인지. Lateral은 Rotor(B-1)와 구조(B-2) 모두 요구되는지. Line shaft 강도(비틀림+축력) 검토 요구 여부 | 당사 ↔ 고객사 |  |
| 5 | 하중 데이터 제공 | Nozzle load (값·좌표계·배수), 지진 (FRS, ZPA, 설치 Elevation, 감쇠비, OBE/SSE), Design pressure·온도, 수압시험 압력, 토크 산정 기준(정격/최대/기동), Hydraulic thrust, 유체 SG, Sump 수위(최소/최대) | 당사 → 외주 |  |
| 6 | 하중조합 및 허용응력 정의 | Service level별 하중조합과 허용치를 누가 정의하는지 (고객 Design Spec. / 당사 제시) | 당사 ↔ 고객사 |  |
| 7 | 응력 평가 방식 | von Mises vs Stress intensity (Tresca), Peak 응력 발생 시 Linearization 적용 여부, 접촉·Bolt 모델링 수준 | 당사 ↔ 외주 |  |
| 8 | 지진 해석 방법 | 등가정적 vs 응답스펙트럼, 강체 판정 기준 주파수(예: 33 Hz), 모드 조합(SRSS / 10% method 등), 방향 조합 방법 | 고객사 |  |
| 9 | Motor vendor 데이터 | 질량·CG, Motor 자체 Reed frequency(또는 정적 처짐), Rotor 관성·축 강성(Mass-elastic data), 토크–속도 곡선, 단락 토크. 일정 지연의 주요 원인 → 조기 요청 | 당사 → Motor vendor |  |
| 10 | Coupling / VFD vendor 데이터 | Coupling 비틀림 강성·관성·허용토크, VFD 형식(Pulse 수) 및 토크 맥동 크기 | 당사 → Vendor |  |
| 11 | 판정 기준 수치 확정 | Separation margin(구조/Rotor/비틀림), 감쇠비 기준, 응답 진폭 한계, 해석 속도 범위(예: 0~125% MCS)를 Table B-0/C-0에 확정 기입 | 당사 ↔ 고객사 |  |
| 12 | 시험 검증 연계 | 공장 진동시험, Bump test(Modal test), API 610 Annex I의 Shop verification 요구 여부 – 해석 모델 보정 계획 | 고객사 |  |
| 13 | 보고서 형식·제출 | 고객 문서번호·표지 양식, 언어(영문), 단위, 제출 형식(PDF / Native input file), 검토 Cycle, 서명(PE/검토자 자격) 요구 | 고객사 |  |
| 14 | 일정·Revision 관리 | 입력 데이터 동결(Freeze) 시점, 설계 변경 시 재해석 범위·비용, Rev. 표시 방법 | 당사 ↔ 외주 |  |
| 15 | 기밀 유지 | 도면·고객 데이터 제공 범위, NDA 체결 여부 | 당사 ↔ 외주 |  |

## D-2. Recommended Workflow (권장 진행 절차)

| Step | Activity | Deliverable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kick-off: 범위·규격·판정 기준·일정 확정 (Part D 항목) | Kick-off MOM |
| 2 | 입력 데이터 전달 (도면, Vendor data, 하중) | Input Data Transmittal (Table 0-1 기반) |
| 3 | 해석 모델·경계조건 중간 검토 (Report 1~2장 Draft) | Model & BC Review Package |
| 4 | 해석 수행 및 보고서 Draft 제출 | Draft Report (Rev. A) |
| 5 | 당사 검토 (Appendix A Checklist 활용) → 수정 | Comment Sheet / Rev. B |
| 6 | 고객사 제출 및 Comment 대응 | Rev. 0 (Issued for Approval) |

▣ Tip - Step 3의 중간 검토(모델·경계조건)를 반드시 거치면, 해석 완료 후 경계조건 오류로 인한 재해석을 크게 줄일 수 있다.

# APPENDIX A. REVIEW CHECKLIST (당사 검토용 체크리스트)

A-1  Common

| No. | Check Item | Y/N | Remark |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 표지·문서번호·Rev.·서명란(Prepared/Checked/Approved)이 고객 양식과 일치하는가? | ☐ |  |
| 2 | 적용 규격 에디션과 판정 기준 조항이 명기되었는가? | ☐ |  |
| 3 | 모든 입력값에 출처(문서번호/Rev.)가 있는가? | ☐ |  |
| 4 | 단위·좌표계가 정의되고 전 보고서에서 일관되는가? | ☐ |  |
| 5 | 모든 Plot에 Figure 번호, Legend(단위), 좌표계, Max/Min 표기가 있는가? | ☐ |  |
| 6 | Mass check / Reaction check / Mesh 검토 결과가 제시되었는가? | ☐ |  |
| 7 | 결론에 판정 기준 대비 결과 요약표가 있는가? | ☐ |  |

A-2  Column Pipe Strength Analysis Report

| No. | Check Item | Y/N | Remark |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 해석 범위와 모델 단순화(Motor point mass 등)가 타당한가? | ☐ |  |
| 2 | Fixed support 위치가 실제 설치 조건과 일치하는가? | ☐ |  |
| 3 | Nozzle load의 크기·방향·좌표계·부호 조합이 사양과 일치하는가? | ☐ |  |
| 4 | Motor·Rotor·유체 질량이 반영되었는가? | ☐ |  |
| 5 | 지진 가속도·방향 조합·해석 방법(강체 판정)이 사양과 일치하는가? | ☐ |  |
| 6 | 압력 값(Design / Test)과 적용 면이 적절한가? | ☐ |  |
| 7 | 토크 산정식과 계수(정격/최대)가 명기되었는가? | ☐ |  |
| 8 | 하중조합별 허용응력과 응력 종류(von Mises / SI)가 명확한가? | ☐ |  |
| 9 | Max 응력 위치가 Plot으로 확인되고, 불연속부는 Linearization으로 평가되었는가? | ☐ |  |
| 10 | Flange bolt / Anchor bolt / 용접부 평가 요구가 반영되었는가? | ☐ |  |

A-3  Lateral Analysis Report

| No. | Check Item | Y/N | Remark |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 운전속도 범위와 가진 주파수(1×, 2×, Vane pass)가 정의되었는가? | ☐ |  |
| 2 | Rotor 모델 질량이 도면과 일치하는가? | ☐ |  |
| 3 | Bearing / Wear ring 계수가 As-new 및 2× as-new 간극에 대해 산정되었는가? | ☐ |  |
| 4 | 수직 Rotor의 Bearing 하중(편심) 가정 근거가 제시되었는가? | ☐ |  |
| 5 | Campbell diagram과 감쇠비–Separation margin 평가가 제시되었는가? | ☐ |  |
| 6 | 불평형 크기·위치가 규격과 일치하고, 응답/간극 비가 평가되었는가? | ☐ |  |
| 7 | 구조 모델에 Motor 데이터(질량·CG·강성)와 부가질량(수위)이 반영되었는가? | ☐ |  |
| 8 | Discharge 방향 및 직각 방향 고유진동수가 모두 평가되었는가? | ☐ |  |
| 9 | Separation margin 부족 시 민감도·대책이 제시되었는가? | ☐ |  |

A-4  Torsional Analysis Report

| No. | Check Item | Y/N | Remark |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Motor·Coupling vendor의 Mass-elastic data를 사용하고 출처를 명기했는가? | ☐ |  |
| 2 | Impeller Wet/Dry 관성 및 Shaft penetration factor 처리 방법이 명기되었는가? | ☐ |  |
| 3 | 모든 가진원(기계적·전기적·VFD)이 포함되었는가? | ☐ |  |
| 4 | Separation margin이 운전속도 범위 전체에서 평가되었는가? | ☐ |  |
| 5 | 필요 시 강제응답/과도응답 및 축·Coupling 응력 평가가 수행되었는가? | ☐ |  |

# APPENDIX B. ABBREVIATIONS

| Abbr. | Description | Abbr. | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| AF | Amplification Factor | OBE | Operating Basis Earthquake |
| CG | Center of Gravity | SSE | Safe Shutdown Earthquake |
| DOL | Direct On-Line (starting) | SCL | Stress Classification Line |
| FRS | Floor Response Spectrum | SCF | Stress Concentration Factor |
| MCS | Maximum Continuous Speed | SM | Separation Margin |
| SRSS | Square Root of Sum of Squares | VFD | Variable Frequency Drive |
| V&V | Verification & Validation | ZPA | Zero Period Acceleration |